Оглавление

РАЗДЕЛ 1 «ПОРЯДОК СБОРА И УДАЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

1.1. Порядок сбора и удаления коммунальных отходов на территории Вилейского района

Общее описание порядка сбора и удаления коммунальных отходов, включая раздельный сбор вторичных материальных ресурсов, на территории административно-территориальной и территориальной единицы.

Периодичность вывоза коммунальных отходов на захоронение, обезвреживание, разделение по видам (сортировку), подготовку к использованию и использование коммунальных отходов.

Количество мест временного хранения коммунальных отходов, их месторасположение, количество установленных контейнеров для накопления коммунальных отходов, в том числе для раздельного сбора коммунальных отходов.

Закрепление объектов захоронение коммунальных отходов с указанием их местоположения с указанием расстояний между этими объектами и населенными пунктами по маршруту следования техники для перевозки коммунальных отходов.

РАЗДЕЛ 2 «ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СБОРА И УДАЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

2.1. Мероприятия по планированию развития существующей системы сбора и удаления коммунальных отходов

1. 	Замена контейнеров для ТКО объемом 0,75 м3 на контейнера объемом 1,1 м3.

2. 	Замена существующих контейнеров для ВМР объемом менее 1,1 м3 на контейнера для ВМР объемом 1,1 м3.

3. 	Оснащение контейнерами для сбора ТКО объемом 0,12 м3 и контейнерами для сбора смешанных ВМР 0,12 м3 в секторе индивидуальной жилой застройки.

4.	 Создание регионального полигона захоронения коммунальных отходов на территории Молодечненского региона.

5. 	Создание перегрузочных станций для сбора и дальнейшей транспортировки коммунальных отходов, образованных на территории Мядельского, Воложинского и Вилейского районов.

6.	 Приобретение спецавтотехники для обслуживания контейнеров объемом 0,12 м3.

7.	 Замена спецавтотранспорта с боковым механизмом загрузки на спецавтотранспорт задней загрузки, исходя из фактической потребности.

2.2. Периодичность вывоза коммунальных отходов                           на захоронение, обезвреживание, разделение по видам (сортировку), подготовку к использованию и использование коммунальных отходов

2.3. Количество мест временного хранения коммунальных отходов, их месторасположение, количество установленных контейнеров для накопления коммунальных отходов, в том числе для раздельного сбора коммунальных отходов

РАЗДЕЛ 3 ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБ ОБРАЩЕНИИ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

3.1. Обязанности и ответственность потребителей по осуществлению сбора коммунальных отходов.

# РАЗДЕЛ 1 
«ПОРЯДОК СБОРА И УДАЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

## 1.1 Порядок сбора и удаления коммунальных отходов на территории г. Вилейки и Вилейского района

### Общее описание порядка сбора и удаления коммунальных отходов, включая раздельный сбор вторичных материальных ресурсов, на территории административно-территориальной и территориальной единицы.

Система удаления коммунальных отходов на территории Вилейского района включает в себя удаление коммунальных отходов с территории жилищного фонда, территории жилищно-строительных кооперативов, гаражно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ, мест общего пользования и юридических лиц.

Система удаления коммунальных отходов призвана обеспечивать своевременное и соответствующее требованиям законодательства Республики Беларусь удаление отходов на территории административно-территориальной единицы (г. Вилейки и Вилейского района).

Коммунальные отходы, образованные населением, складируются в местах временного хранения и по мере их накопления, осуществляется удаление отходов по графикам движения спецавтотехники.

После удаления коммунальных отходов с территории мест их временного хранения, обустроенных контейнерами, отходы транспортируются на территорию полигона для дальнейшей сортировки с целью извлечения вторичных материальных ресурсов из состава смешанных отходов. После извлечения всех возможных вторичных материальных ресурсов, остатки отправляются на захоронение и (или) обезвреживание.

Коммунальные отходы, образованные на территории индивидуальной застройки, собираются в таре домовладельца и (или) 
в контейнерах объемом 0,12 м3,  после вывозятся согласно утвержденным графикам с применением метода подворового объезда. После удаления, коммунальные отходы, собранные в собственную тару домовладельца, направляются на территорию полигона, 
где осуществляется извлечение из их состава вторичных материальных ресурсов и дальнейшее их захоронение.

Неотъемлемой частью системы удаления отходов является система раздельного сбора вторичных материальных ресурсов на местах временного хранения отходов (контейнерных площадках) и контейнера для сора смешанных ВМР объемом 0,12 м3 в индивидуальных домовладениях.

Для обеспечения раздельного сбора вторичных материальных ресурсов, как правило, используются контейнера для раздельного сбора стекла, пластика и бумаги.

Раздельно собранные вторичные материальные ресурсы удаляются от мест временного хранения и транспортируются на места их дальнейшей сортировки.

Вторичные материальные ресурсы, пригодные для вторичного использования, направляются на использование на объекты, согласно реестру объектов по использованию отходов Республики Беларусь.

Помимо этого, на территории г. Вилейки и Вилейского района развита сеть приемно-заготовительных пунктов (приложение 1), находящихся в собственности юридических лиц всех форм собственности –3 приемно-заготовительных пункта ГУП «Вилейское ЖКХ» (2 стационарных и 1 передвижной).

А так же заготовкой вторичных материальных ресурсов занимаются организации, осуществляющие розничную торговлю, которые в соответствии с законодательством обеспечивают сбор 
от физических лиц товаров, утративших потребительские свойства (в том числе электрическое и электронное оборудование, лампы газоразрядные ртутьсодержащие, элементы питания, утратившие потребительские свойства), и отходов упаковки и иные организации, обеспечивающие сбор от физических лиц товаров, утративших потребительские свойства, представлен в приложении 2.

Крупногабаритные отходы удаляются с мест временного хранения согласно графику следования спецавтотехники, транспортируются на территорию сортировочно-перегрузочной станции, по возможности разбираются на составляющие и дальнейшее обращение с ними определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь (приложение 1).

Коммунальные отходы от садоводческого товарищества собираются и удаляются согласно маршрутного графика в соответствии с заключенным договором.

Сбор и удаление коммунальных отходов с территорий городских кладбищ осуществляется согласно утвержденному маршрутному графику с последующим следованием на территорию полигона для дальнейшего обращения с ними согласно законодательству Республики Беларусь.

Коммунальные отходы, образующиеся на территории гаражных кооперативов собираются в установленные емкости и их вывоз осуществляется согласно маршрутных графиков, исходя из условий договорных отношений.

### Периодичность вывоза коммунальных отходов на захоронение, обезвреживание, разделение по видам (сортировку), подготовку к использованию и использование коммунальных отходов.

Вывоз коммунальных отходов с мест временного хранения и территории индивидуальной жилой застройки в г. Вилейке и  Вилейском районе осуществляется по утвержденным графикам. Карты-схемы движения спецавтотранспорта в электронном варианте на сайте Molodechno.region.by. В г. Вилейке и Вилейском районе действует 15 графиков вывоза коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов, 7 графиков по г. Вилейка и 8 графиков по Вилейскому району (Приложение 3). Вывоз твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов на территории г. Вилейки и Вилейского района осуществляется по 38 маршрутным графикам движения спецавтотехники.

Графики вывоза твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов по Вилейскому району:

- График сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов г. Вилейка.

Периодичность вывоза: понедельник – суббота;

Время следования – 8:00-19:30.

- График сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов на территории мест массового отдыха граждан Вилейского района.

Периодичность вывоза: понедельник, среда, пятница;

Время следования – 8:00-17:00.

- График сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов на территории гаражно-строительных кооперативов Вилейского района.

Периодичность вывоза: понедельник- пятница;

Время следования – 8:00-17:00.

- График сбора и удаления твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов на территории садоводческих товариществ Вилейского района.

Периодичность вывоза: вторник, четверг;

Время следования – 8:00-17:00.

- График сбора и вывоза коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов на территории Долгиновского с/с.

Периодичность вывоза: вторник – четверг;

Время следования – 8:00-17:00.

- График сбора и вывоза коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов на территории Ильянского с/с.

Периодичность вывоза: понедельник, вторник, среда, пятница;

Время следования – 8:00-17:00.

- График сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов на территории Людвиновского с/с.

Периодичность вывоза: понедельник, вторник, среда, пятница;

Время следования – 8:00-17:00.

- График сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов на территории Хотенчицкого с/с.

Периодичность вывоза: среда – пятница;

Время следования – 8:00-17:00.

- График сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов на территории Нарочанского с/с.

Периодичность вывоза: среда, четверг;

Время следования 8:00-17:00.

- График сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов на территории Вязынского с/с.

Периодичность вывоза: вторник, среда;

Время следования – 8:00-17:00.

- График сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов на территории Любанского с/с.

Периодичность вывоза: понедельник, среда, четверг, пятница;

Время следования – 8:00-17:00.

- График сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов на территории Куренецкого с/с.

Периодичность вывоза: вторник, пятница;

Время следования – 8:00-17:00.

- График сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов на территории Ижского с/с.

Периодичность вывоза: суббота;

Время следования – 8:00-17:00.

- График сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов на территории Кривосельского с/с.

Периодичность вывоза: понедельник, пятница;

Время следования – 8:00-17:00.

- График сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов на территории Осиповичского с/с.

Периодичность вывоза: вторник, среда, четверг, суббота;

Время следования – 8:00-17:00.

### Количество мест временного хранения коммунальных отходов, их месторасположение, количество установленных контейнеров для накопления коммунальных отходов, в том числе для раздельного сбора коммунальных отходов

Всего на территории Вилейского района располагается 4 441 место сбора и временного хранения коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов (контейнеров). Из них 4105 контейнер находится на балансе ГУП «Вилейское ЖКХ» и 336 контейнеров находятся на обслуживании (приложение 4).

На территории г. Вилейка располагается 3382 места сбора и временного хранения коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов (контейнеров). В г. Вилейка из общего количества контейнеров 1734 контейнера для  сбора смешанных ТКО и 1 648 контейнеров для сбора ВМР.

На территории сельских населенных пунктов Вилейского района располагается 777 мест сбора и временного хранения коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов (контейнеров). Из них 631 контейнер находятся на балансе ГУП «Вилейское ЖКХ» и 145 контейнеров находятся на обслуживании. В Вилейском районе из общего количества контейнеров 587 контейнера предназначены для сбора смешанных ТКО (442 контейнера ГУП «Вилейское ЖКХ» и 145 контейнеров на обслуживании) и 44 контейнера для раздельного сбора ВМР на балансе ГУП «Вилейское ЖКХ».

На территории садоводческих товариществ Вилейского района располагается 12 мест сбора и временного хранения коммунальных отходов (контейнеров).

На территории гаражных кооперативов Вилейского района располагается 24 мест сбора и временного хранения коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов (контейнеров). Все контейнера на территории гаражных кооперативов г. Вилейки и Вилейского района находятся на обслуживании ГУП «Вилейское ЖКХ». Из них 21 контейнер предназначены для сбора смешанных ТКО и 3 контейнера для раздельного сбора ВМР.

На территории кладбищ г. Вилейки и Вилейского района располагается 157 мест сбора и временного хранения коммунальных отходов (контейнеров). Из них 157 контейнеров находятся на балансе ГУП «Вилейское ЖКХ».

На территориях мест общего пользования г. Вилейки и Вилейского района располагается 15 мест временного хранения коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов (контейнеров). Из общего числа контейнеров на территориях общего пользования г. Вилейки и Вилейского района 8 контейнеров предназначены для сбора смешанных ТКО (5 контейнеров на обслуживании ) и 7 контейнеров для раздельного сбора ВМР.

### Закрепление объектов захоронение коммунальных отходов с указанием их местоположения с указанием расстояний между этими объектами и населенными пунктами по маршруту следования техники для перевозки коммунальных отходов

На территории г. Вилейки и Вилейского района действуют 1 полигон твердых коммунальных отходов г. Вилейка:

Полигон ТКО г. Вилейка

Расположение полигона: 14 км юго-западнее от г. Вилейка.

Площадь полигона – 7,07 га.

Собственник полигона – ГУП «Вилейское ЖКХ». Полигоном обслуживаются население, юридические лица и индивидуальные предприниматели г. Вилейка и Вилейский район.

# РАЗДЕЛ 2 
«ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СБОРА И УДАЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

Перспективная система сбора и удаления коммунальных отходов на территории Вилейского района  в соответствии с Концепцией по созданию объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.10.2019 г. № 715 (разработанной на основании данных технико-экономического обоснования территориального размещения полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов, перегрузочной станций и производств по сортировке и использованию коммунальных отходов, выполненного проектным республиканским унитарным предприятием «Белкоммунпроект» в 2018 году, а также результаты реализации международным общественным объединением «Экопроект Партнерство» проекта международной технической помощи Европейского союза «разработка стратегии интегрированного управления коммунальными отходами для устойчивого развития Минской области, Республика Беларусь») (далее – Концепция) предполагает объединение вышеуказанных районов в один регион (далее – Молодечненский регион), с созданием регионального полигона захоронения ТКО на территории Молодечненского района мощностью 373 900 м3/год, строительство сортировочной линии мощностью 70 000 тонн/год (мусоросортировочного комплекса), строительство 1ой  перегрузочной станций пропускной способностью 14 000 тонн/год.

Создание укрупненного региона и регионального полигона захоронения ТКО должно способствовать снижению капитальных затрат. Также, установка высокопроизводительной сортировочной линии, обеспечит повышенную степень извлечения вторичных материальных ресурсов и снижение объемов отходов, подлежащих захоронению.

В настоящее время, количество образующихся ТКО в Вилейском районе – 14 тыс.тонн/год.

Предполагается, что оптимальным местом для размещения регионального полигона захоронения ТКО является Молодечненский район, а именно в направление от г. Молодечно в сторону г.Вилейка.

С учетом предполагаемого размещения регионального полигона для Молодечненского региона, является целесообразным создание станции перегрузки частично Вилейского района с пропускной способностью 14 тыс. тонн/год.

Станцию перегрузки наиболее рационально располагать в районе д. Брусы ввиду географического расположения и наличия всех необходимых коммуникаций.

Перспективное расположение объектов обращения с коммунальными отходами и закрепленные за ними территории в Молодечненском районе представлены на рисунке.

Рисунок  – Перспективные места расположения объектов обращения с коммунальными отходами на территории Молодечненского региона

Где:

| Обозначение | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Перегрузочная станция |
| 2 | Мусоросортировочный комплекс |
| 3 | Линия сортировки г. Мядель |

## 2.1. Мероприятия по планированию развития существующей системы сбора и удаления коммунальных отходов.

Таблица 1 – Мероприятия по планированию развития существующей системы сбора и удаления коммунальных отходов на территории Молодечненского региона

| № п/п | Мероприятие | Годы реализации* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Замена контейнеров для ТКО объемом 0,75 м3 на контейнера объемом 1,1 м3 | 2021-2025 |
| 2 | Замена существующих контейнеров для ВМР объемом менее 1,1 м3 на контейнера для ВМР объемом 1,1 м3 | 2021-2025 |
| 3 | Оснащение контейнерами для сбора ТКО объемом 0,12 м3 и контейнерами для сбора смешанных ВМР 0,12 м3 в сектор индивидуальной жилой застройки | 2021-2025 |
| 4 | Создание регионального полигона захоронения коммунальных отходов мощностью на территории Молодечненского региона | 2021-2024 |
| 5 | Строительство сортировочной линии мощностью 70 тыс.т/год (мусоросортировочного комплекса) на территории планируемого полигона захоронения ТКО в Молодечненском регионе | 2021-2024 |
| 6 | Создание перегрузочной станции для сбора и дальнейшей транспортировки коммунальных отходов, образованных на территории действующих полигонов ТКО Мядельского, и частично Вилейского районов | 2021-2024 |
| 7 | Приобретение большегрузной спецавтотехники для вывоза коммунальных отходов с перегрузочной станций | 2023-2024 |
| 8 | Приобретение спецавтотехники для обслуживания контейнеров объемом 0,12 м3 | 2021-2025 |
| 9 | Замена спецавтотранспорта с боковым механизмом загрузки на спецавтотранспорт задней загрузки, исходя из фактической потребности | 2021-2025 |

* - Сроки реализации мероприятий приведены в соответствии с действующими нормативными актами и нуждами районов.

- Замена контейнеров для ТКО объемом 0,75 м3 на контейнера объемом 1,1 м3

В соответствии с Национальной стратегией Республики Беларусь по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года в период до 2025 года планируется замена контейнерного парка на евроконтейнера, предназначенные для заднего механизма загрузки. Такие контейнера имеют больший объем (1,1 м3), оборудованы крышкой для предотвращения попадания осадков в контейнер и колесами для облегчения их транспортировки. А также время загрузки евроконтейнеров объемом 1,1 м3 значительно меньше, чем боковая загрузка контейнеров объемом 0,75 м3. Увеличение емкости для накопления и временного хранения коммунальных отходов позволит пересмотреть и оптимизировать графики сбора и удаления твердых коммунальных отходов с мест их временного хранения.

На территории Вилейского района уже начата реализация данного меропрития. Во время реализации мероприятия необходимое количество контейнеров для сбора смешанных ТКО объемом 1,1 м3 будет уточнено и обоснованно в технико-экономических обоснованиях на приобретение контейнеров 1,1 м3, составленных на основании фактических потребностей районов, а также в соответсвии с действующими схемами обращения с коммунальными отходами на территориях районов. Старые контейнера объемом 0,75 м3 рекомендуется направлять на вторичное использование. Общий расчет-обоснование необходимого количества контейнеров представлен в приложении 5.

Реализация мероприятия должна состоятся в 2021-2025 гг.

- Замена существующих контейнеров для ВМР объемом менее 1,1 м3 на контейнера для ВМР объемом 1,1 м3

В соответствии с программными документами и нормативными правовыми актами 100% населения Республики должно быть охвачено раздельным сбором ВМР. На сегодняшний день практика разных стран показывает, что наиболее эффективным является раздельный сбор ВМР нежели сортировка смешанных ТКО. Так, в целях увеличения процента извлечения, и необходима расстановка контейнеров для раздельного сбора ВМР (стекло, пластик и бумага).

В связи с требующейся заменой парка спецавтотехники, контейнера для раздельного сбора вторичных материальных ресурсов также должны подходить для манипуляторов задней загрузки.

В целях обеспечения 100% охвата раздельным сбором ВМР населения, проживающего на территории многоквартирной застройки, в Молодечненском регионе уже начата реализация данного мероприятия. Точное необходимое количество контейнеров для раздельного сбора ВМР объемом 1,1 м3 будет уточнятся в ходе реализации схемы, исходя из фактических потребностей, а также норм накопления вторичных материальных ресурсов, но не менее чем по одному контейнеру для каждого вида ВМР на контейнерную площадку. Общий расчет-обоснование необходимого количества контейнеров представлен в приложении 5, 11.

Срок реализации мероприятия 2021-2025 гг.

- Оснащение контейнерами для сбора ТКО объемом 0,12 м3 и контейнерами для сбора смешанных ВМР 0,12 м3 в секторе индивидуальной жилой застройки

В рамках реализации требований действующего законодательства в области обращения с отходами и для обеспечения 100% охвата населения раздельным сбором коммунальных отходов, а также в целях оптимизации системы обращения с коммунальными отходами на территории Вилейского района в секторе индивидуальной жилой застройки планируется расстановка каждому домовладельцу контейнера для смешанных коммунальных отходов объемом 0,12 м3 и контейнера для раздельного сбора смешанных вторичных материальных ресурсов объемом 0,12 м3.

Таким образом, в результате реализации этого мероприятия ожидается снижение общей массы образующихся отходов в секторе индивидуальной жилой застройки и увеличения процента извлекаемых вторичных материальных ресурсов из состава смешанных ТКО.

Оснащение контейнерами для сбора ТКО объемом 0,12 м3 и контейнерами для сбора смешанных ВМР 0,12 м3 должно производится для каждого домовладельца. Реализация данного мероприятия уже начата в Молодечненском районе. Фактическая потребность в контейнерах объемом 0,12 м3 для домовладельцев Вилейского района определяется в соответсвии с действующими схемами обращения с коммунальными отходами неселенных пунктов. В процессе реализации мероприятия, необходимое количество контейнеров может пересматриваться и уточняться в соответствии с действующей абонентской базой. В результате реализации мероприятия ожидается 100% охват населения Вилейского района региона раздельным сбором коммунальных отходов.

Сроки реализации мероприятия 2021-2025 гг.

- Приобретение спецавтотехники для обслуживания контейнеров объемом 0,12 м3

В ходе реализации мероприятий по оснащению сектора индивидуальной жилой застройки Вилейского района контейнерами для сбора смешанных коммунальных отходов объемом 0,12 м3, сбора смешанных вторичных материальных ресурсов 0,12 м3, требуется создание дополнительных мощностей по их сбору и удалению, а именно, приобретение единиц спецавтотехники для их транспортировки на сортировочную станцию и (или) полигон захоронения коммунальных отходов.

Точное количество спецавтотехники для обеспечения регулярного сбора и удаления коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки Вилейского района будет уточняться исходя из фактической абонентской базы (заключенных договоров на вывоз ТКО), а также в соответсвии с действующими схемами обращения с коммунальными отходами районов. Общий расчет-обоснование необходимого количества контейнеров представлен в приложении 5, 11.

Сроки реализации мероприятия 2021-2025 гг.

- Замена спецавтотранспорта с боковым механизмом загрузки на спецавтотранспорт задней загрузки, исходя из фактической потребности

В соответствии с Национальной стратегией Республики Беларусь по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года в период до 2025 года планируется вывод из эксплуатации всех единиц спецавтотехники (мусоровозов) с боковым механизмом загрузки с заменой их на спецавтотехнику заднего механизма загрузки.

Задний механизм загрузки предотвращает излишнее просыпание отходов в процессе их загрузки в мусоровоз, значительно сокращает время загрузки отходов и упрощает манипуляции по загрузке контейнера на контейнерной площадке. Помимо этого, новые мусоровозы производятся на базе двигателя Euro-5, который является менее шумным и с большей степенью очистки выхлопных газов. Таким образом замена спецавтотранспорта повлечет за собой не только упрощение и сокращение процедуры удаления коммунальных отходов с мест их временного хранения, но и будет иметь значительный экологический эффект в части выбросов загрязняющих веществ от автомобилей.

Для нужд Вилейского района количество мусоровозов задней загрузки будет определяться исходя из фактической потребности и технических характеристик приобретаемой техники, при этом замену спецавтотехники стоит проводить соблюдая принцип взаимозаменяемости. В результате реализации мероприятия в Вилейском районе в полной мере должен быть обеспечен регулярный сбор и вывоз твердых коммунальных отходов от территорий с разными типами застройки.

Однако количество единиц спецавтотехники необходимой для приобретения в Вилейском районе может пересматриваться и дорабатываться по мере реализации мероприятия. Общий расчет-обоснование необходимого количества контейнеров представлен в приложении 5.

Срок реализации мероприятия 2021-2025 гг.

- Приобретение спецавтотехники для вывоза коммунальных отходов

Для бесперебойного сбора смешанных коммунальных отходов и сбора смешанных вторичных материальных ресурсов парк спецавтотехники должен быть оснащен количетвом техники в соответствии с расчетом (приложение 5).

При дотижении износа спецавтотехники 100% требуется замена.

Сроки реализации мероприятия 2021-2025 гг.

## Периодичность вывоза коммунальных отходов 
на захоронение, обезвреживание, разделение по видам (сортировку), подготовку к использованию и использование коммунальных отходов.

В каждом районе сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и раздельно собранных вторичных материальных ресурсов осуществляется организацией, на которую возложены функции по сбору и вывозу ТКО. После отходы Вилейского района транспортируются на региональный мусоросортировочный комплекс и частично на территорию специальной перегрузочной станции, а в дальнейшем направляются на территорию мусоросортировочной станции г. Молодечно, для извлечения ВМР и последующего обращения с ними согласно законодательству (использование, захоронение, обезвреживание).

Вывоз коммунальных отходов с мест временного хранения 
и территории индивидуальной жилой застройки осуществляется по утверждённым графикам.

На территории Вилейского района сбор и удаление твердых коммунальных отходов в секторе индивидуальной жилой застройки осуществляется на основании заключенных договоров. Вывоз коммунальных отходов производится 1 раз в неделю. Сбор и временное хранение отходов владельцами жилья осуществляется в контейнера для сбора смешанных ТКО объемом 0,12 м3.

Коммунальные отходы, собранные в контейнерах объемом 0,12 м3, поступают на территорию полигона для дальнейшего обращения с ними согласно требованиям действующего законодательства.

Сбор и удаление вторичных материальных ресурсов в секторе индивидуальной жилой застройки районов осуществляется 
в контейнера для сбора смешанных вторичных материальных ресурсов объемом 0,12 м3 1 раз в месяц и удаляются на перегрузочную станцию для дальнейшего направления на территорию регионального мусоросортировочного комплекса ТКО или напрямую на мусоросортировочный комплекс (Молодечненский, Воложинский и частично Вилейский район) для дальнейшего обращения с ними согласно требованиям законодательства Республики Беларусь.

Растительные отходы, образующиеся у физических лиц, заключивших договор на удаление ТКО, собираются путем формирования заявки в организацию, ответственную за удаление ТКО. Раздельно собранные таким образом растительные отходы направляются на специальную площадку для компостирования на территории регионального мусоросортировочного комплекса. Вывоз осуществляется имеющейся на базе организаций-перевозчиков спецтехникой.

Вывоз коммунальных отходов от многоквартирного жилищного фонда и юридических лиц осуществляется исходя 
из количества проживающих, наличием и объемом емкостей для сбора и временного хранения отходов, а также согласно действующим нормативам образования твердых коммунальных отходов на 1 проживающего. Вывоз коммунальных отходов с территории многоквартирной жилой застройки и юридических лиц районов  осуществляется ежедневно с 8:00 до 19:30 часов. Коммунальные отходы собираются и удаляются на территорию мусоросортировочного комплекса, «хвосты», образующиеся в результате сортировки отправляются на полигон для дальнейшего захоронения.

Вывоз крупногабаритных отходов от жилищного фонда 
и юридических лиц осуществляется по заявительному принципу с 8:00 до 17:00 с вывозом их для дальнейшего обращения в соответствии с требованиями действующего законодательства. Заявка на вывоз крупногабаритных отходов подается мастером участка саночистки или физическими лицами-собственниками отходов. Вывоз осуществляется имеющейся на базе организаций-перевозчиков спецтехникой.

Вывоз вторичных материальных ресурсов с территории Вилейского района осуществляется по графику с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 часов. Сбор и удаление вторичных материальных ресурсов осуществляется на станцию досортировки и обращения согласно требованиям действующего законодательства.

Вывоз урн, расположенных вдоль дорог, на территории районов осуществляется ежедневно с понедельника по субботу с 8:00 
до 17:00 .

Сбор и удаление коммунальных отходов от садоводческих товариществ будет осуществляться согласно утвержденному маршрутному графику с указанием периодичности и времени следования спецавтотранспорта, согласно договорным отношениям, 
но не реже 1 раза в квартал в зимний сезон и не реже 1 раза в месяц 
в летний сезон.

Сбор и удаление коммунальных отходов с территории кладбищ будет осуществляться согласно утвержденному маршрутному графику, в котором установлена периодичность вывоза и время следования спецавтотранспорта.

Удаление коммунальных отходов с территории гаражных кооперативов будет осуществляться согласно утвержденным маршрутным графикам вывоза коммунальных отходов от многоквартирной жилой застройки и юридических в соответствии 
с условиями заключенных договоров.

В связи с строительством регионального полигона захоронения ТКО на территории Молодечненского района, для отходов, образующихся на территории Вилейского районов предусмотрен механизм временного накопления отходов на перегрузочной станции на территории Мядельского района.

Коммунальные отходы Мядельского и частично Вилейского районов будут вывозиться на территорию перегрузочной станции до накопления 1 транспортной единицы. Когда необходимый объем накоплен (но не реже чем 1 раз в день), специализированная единица спецатотехники перевозит эти коммунальные отходы на территорию мусоросортировочного комплекса Молодечненского региона для дальнейшей сортировки и обработки. «Хвосты», образовавшийся после сортировки коммунальных отходов районов, поступают на территорию регионального полигона для дальнейшего захоронения.

### Разработаны карты-схемы сбора и вывоза коммунальных отходов с нанесением мест временного хранения коммунальных отходов и маршрутов движения транспорта (приложение 6) и карты-схемы перспективы системы сбора и вывоза коммунальных отходов с нанесением мест временного хранения коммунальных отходов и маршрутов движения транспорта (приложение 7).

На территории Вилейского района сбор и вывоз коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов будет осуществляться по 26 графикам (Приложение 8). 12 графиков вывоза ТКО и 14 графиков вывоза ВМР.

- График вывоза ТКО на территории многоквартирной застройки г. Вилейка:

Дни вывоза: каждые понедельник – суббота  месяца

Время вывоза: 8:00-19:30

- График вывоза ТКО на территории Вязынского с/с:

Дни вывоза: 1й и 3й понедельник, 1й и 3й вторник, 1я и 3я среда месяца

Время вывоза: 8:00-17:40

- График вывоза ТКО на территории Осиповичского с/с:

Дни вывоза: 1я и 3я среда, 1й и 3й четверг, 1я и 3я пятница месяца

Время вывоза: 8:00-17:00

- График вывоза ТКО на территории Нарочанского с/с:

Дни вывоза: 1я и 3я пятница, 2й и 4й понедельник месяца

Время вывоза: 8:00-17:00

- График вывоза ТКО на территории Ильянского с/с:

Дни вывоза: 2й и 4й вторник, 2я и 4я среда, 2й и 4й четверг, 2я и 4я пятница месяца

Время вывоза: 8:00-17:00

- График вывоза ТКО на территории Куренецкого с/с:

Дни вывоза: 2я и 4я пятница, 1й и 3й понедельник, 1й и 3й вторник месяца

Время вывоза: 8:00-17:00

- График вывоза ТКО на территории Любанского с/с:

Дни вывоза: 1й и 3й вторник, 1я и 3я среда месяца

Время вывоза: 8:00-17:00

- График вывоза ТКО на территории Ижского с/с:

Дни вывоза: 1я и 3я среда, 1й и 4й четверг месяца

Время вывоза: 8:00-17:00

- График вывоза ТКО на территории Кривосельского с/с:

Дни вывоза: 1я и 3я пятница, 2й и 4й понедельник, 2й и 4й вторник месяца

Время вывоза: 8:00-17:00

- График вывоза ТКО на территории Людвиновского с/с:

Дни вывоза: 2й и 4й вторник, 2я и 4я среда, 2й и 4й четверг   месяца

Время вывоза: 8:00-17:00

- График вывоза ТКО на территории Долгиновского:

Дни вывоза: 2й и 4й четверг, 2я и 4я пятница, 1й и 3й понедельник, 1й и 3й вторник, 1я и 3я среда месяца

Время вывоза: 8:00-17:30

- График вывоза ВМР на территории Вязынского с/с:

Дни вывоза: 1й четверг месяца

Время вывоза: 8:00-17:00

- График вывоза ВМР на территории Осиповичского с/с:

Дни вывоза: 1я пятница, 2й понедельник месяца

Время вывоза: 8:00-17:00

- График вывоза ВМР на территории Нарочанского с/с:

Дни вывоза: 2й понедельник, 2й вторник месяца

Время вывоза: 8:00-17:00

- График вывоза ВМР на территории Ильянского с/с:

Дни вывоза: 2й вторник, 2я среда, 2й четверг, 2я пятница месяца

Время вывоза: 8:00-17:00

- График вывоза ВМР на территории Куренецкого с/с:

Дни вывоза: 2я пятница, 4й понедельник месяца

Время вывоза: 8:00-17:00

- График вывоза ВМР на территории Любанского с/с:

Дни вывоза: 4й вторник, 4я среда месяца

Время вывоза: 8:00-17:00

- График вывоза ВМР на территории Ижского с/с:

Дни вывоза: 4я среда, 4й четверг месяца

Время вывоза: 8:00-17:00

- График вывоза ВМР на территории Кривосельского с/с:

Дни вывоза: 4я пятница, 4я среда, 3й четверг месяца

Время вывоза: 8:00-17:00

- График вывоза ВМР на территории Людвиновского с/с:

Дни вывоза: 3й четверг, 3я пятница, 1й понедельник месяца

Время вывоза: 8:00-17:00

- График вывоза ВМР на территории Долгиновского с/с:

Дни вывоза: 1й понедельник, 1й вторник, 1я среда, 1й четверг, 1я   пятница месяца

Время вывоза: 8:00-17:00

- График вывоза ТКО на территории сектора индивидуальной   жилой застройки г. Вилейка:

Дни вывоза: 1й и 3й понедельник, 1й и 3й вторник, 1я и 3я среда, 1й и 3й четверг, 1я и 3я пятница, 2й и 4й понедельник, 2й и 4й вторник, 2я и 4я среда, 2й и 4й четверг месяца

Время вывоза: 8:00-17:00

- График вывоза ВМР на территории сектора индивидуальной жилой застройки г. Вилейка:

Дни вывоза: 4й четверг, 4я пятница, 3я пятница, 2й четверг, 2я пятница, 3й понедельник, 3й вторник, 3я среда, 3й четверг месяца

Время вывоза: 8:00-17:45

- График вывоза отходов стекла на территории г. Вилейка:

Дни вывоза: 2й и 4й вторник месяца

Время вывоза: 8:00-15:00

- График вывоза отходов пластика на территории г. Вилейка:

Дни вывоза: 2й и 4й вторник месяца

Время вывоза: 8:00-16:20

- График вывоза отходов бумаги на территории г. Вилейка:

Дни вывоза: 2я и 4я среда месяца

Время вывоза: 8:00-14:20

- График вывоза «Хвостов» с территории мусоросортировочного комплекса/регионального полигона ТКО:

Дни вывоза: 1 раз в 3 недели

Время вывоза: 14:00-17:00

## Количество мест временного хранения коммунальных отходов, их месторасположение, количество установленных контейнеров для накопления коммунальных отходов, в том числе для раздельного сбора коммунальных отходов

На территории Вилейского района будет располагается 814 мест сбора и временного хранения коммунальных отходов (контейнеров), при этом сбор и временное хранение коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов на территории индивидуальной жилой застройки района будет располагаться 31 110 контейнеров объемом 0,12 м3 (Приложение 9).

На территории г. Вилейка будет располагается ориентировочно 222 места временного хранения (контейнеров) из них 88 контейнеров для сбора смешанных ТКО и 134 контейнеров для раздельного сбора ВМР (43 для стекла, 51 для пластика и 40 для бумаги). На кладбищах г. Вилейка будет располагаться 46 контейнеров для сбора и временного хранения отходов (22 для сбора ТКО и 24 для раздельного сбора ВМР).

В секторе индивидуальной жилой застройки будет располагаться 8 670 контейнеров 0,12 м3, из них 4 307 предназначены для сбора смешанных ТКО и 4 307 для сбора смешанных ВМР.

На территории Вилейского района будет располагаться 592 контейнера из них 148 контейнеров для сбора смешанных ТКО и 444 контейнеров для раздельного сбора ВМР (148 для стекла, 148 для пластика и 148 для бумаги). Помимо этого, 340 (91 для ТКО 249 для ВМР) контейнеров располагается на территории кладбищ Вилейского района, 19 контейнеров располагается на территории садоводческих товариществ, 35 контейнеров на территории гаражных кооперативов и 30 контейнеров в местах общего пользования.

На территории сектора индивидуальной жилой застройки Вилейского района будет располагаться 28 830 контейнеров объемом 0,12 м3 (15 527 для сбора смешанных ТКО и 13 303 для сбора смешанных ВМР) и 189 контейнеров объемом 1,1 м3 для сбора смешанных ВМР.

# РАЗДЕЛ 3 
ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБ ОБРАЩЕНИИ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Информирование населения о раздельном сборе –  это целенаправленное непрерывное распространение среди различных групп населения сведений, касающихся раздельного сбора коммунальных отходов.

Информирование населения позволит сформировать у жителей района позитивное отношение к раздельному сбору коммунальных отходов, что в конечном итоге сделает работу системы раздельного сбора достаточно эффективной.

Основными целями информирования населения о раздельном сборе коммунальных отходов являются:

формирование у населения положительного восприятия концепции раздельного сбора коммунальных отходов;

повышение грамотности населения по вопросам обращения с коммунальными отходами;

создание устойчивых каналов обмена информацией о раздельном сборе коммунальных отходов между организацией, обеспечивающей сбор и удаление отходов, и  образовательными учреждениями, населением, общественными организациями;

привлечение общественных организаций, образовательных учреждений, заинтересованных организаций к процессу информирования населения о раздельном сборе коммунальных отходов;

привлечение всех групп населения Вилейского района к участию в раздельном сборе коммунальных отходов.

Как правило, информирование населения включает в себя следующие возможные мероприятия для информирования о раздельном сборе коммунальных отходов:

организация и проведения социологических опросов населения Вилейского района о готовности производить разделение отходов у себя дома, о мотивации, препятствиях, возможных решениях;

создание привлекательного внешнего вида контейнерными площадками для раздельного сбора отходов путем обустройства, наведения чистоты и размещения рекламных щитов, для привлечения населения к разделению по видам коммунальных отходов;

обучение работников коммунальной службы связанных с уборкой, сбором или перевозкой отходов по вопросам раздельного сбора отходов:

о проблемах сбора и удаления коммунальных отходов, и необходимость их раздельного сбора;

о видах отходов, которые собираются раздельно и передаются на переработку;

о необходимости проведения разъяснительной работы с населением для его вовлечения в раздельный сбор отходов;

о методах информационной работы с населением;

разработка и размещение информационно-просветительских материалов (листовок, плакатов, брошюр, буклетов) о раздельном сборе коммунальных отходов в общедоступных местах (стенды, образовательные учреждения, места торговли, остановки общественного транспорта, другие информационные стенды и т.д.):

об экологической и социальной значимости сбора вторичных материальных ресурсов;

о «зеленых» товарах (разлагаемой упаковке);

о потенциальных товарах ВМР, и необходимых действиях с ними;

изготовление и размещение на контейнерах информации для населения, какие отходы разрешено выбрасывать, а также рекламных щитов о раздельном сборе коммунальных отходов возле контейнерных площадок;

размещение на стендах, общественных местах, информации с указанием мест расположения приемных заготовительных пунктов вторичных материальных ресурсов, видов заготавливаемых ресурсов, закупочных цен на вторичные материальные ресурсы;

проведение различных рекламных акций для населения по раздельному сбору коммунальных отходов;

информационная работа с образовательными учреждениями Молодечненского региона:

проведение информационных лекций в школах для учащихся и учителей о проблемах сбора и удаления коммунальных отходов, в том числе о внедрении раздельного сбора коммунальных отходов;

организация и проведение среди учащихся школьников тематических конкурсов:

плакатов-агитаций к участию в раздельном сборе коммунальных отходов;

публикаций о проблеме сбора и удаления коммунальных отходов, о раздельном сборе;

информирование о результатах работы системы раздельного сбора коммунальных отходов в Вилейском районе:

публикация статей в СМИ;

создание «горячего телефона», почтового ящика, ящика электронной почты на базе организации, осуществляющей обращение с отходами, для обращения жителей по вопросам организации раздельного сбора коммунальных отходов;

размещение на Интернет-сайте районных ЖКХ карты  с размещением мест временного хранения ТКО и ВМР;

создание на Интернет-сайте районных ЖКХ страниц о проблемах сбора и удаления коммунальных отходов, в том числе внедрения раздельного сбора коммунальных отходов.

Информирование населения о результатах работ системы раздельного сбора коммунальных отходов позволит наглядно продемонстрировать жителям района эффективность раздельного сбора коммунальных отходов.

В приложении 10 представлены информационные материалы, которые могут быть использованы для целей информирования населения в Вилейском районе об обращении с коммунальными отходами.

## 3.1. Обязанности и ответственность потребителей по осуществлению сбора коммунальных отходов

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами» физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, обязаны обеспечивать сбор отходов и разделение их по видам, если для этого юридическими лицами, обслуживающими жилые дома, созданы в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с отходами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, необходимые условия.

Также, в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» хранение и захоронение отходов допускаются только в санкционированных местах хранения отходов и санкционированных местах захоронения отходов.

Необходимо отметить, что статьей 16.44 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение законодательства                     по обращению с отходами.